Перечень работ и услуг

по содержанию и текущему ремонту общего имущества многоквартирного Дома.

- Перечень работ и услуг, связанных с содержанием и текущим ремонтом многоквартирного дома

1.1 Организация круглосуточного диспетчерского обслуживания.

1.2 Разработка годового финансово-хозяйственного плана по  содержанию и ремонту общего имущества.

1.3 Подготовка предложений по установлению размера обязательных платежей собственников помещений за  содержание и ремонт общего имущества.

1.4 Заключение необходимых договоров с подрядными и субподрядными организациями на выполнение специализированных работ и предоставление услуг.

1.5 Контроль над расходами на обслуживание.

1.6 Выработка предложений и реализация решений, принятых на общих собраниях собственников, направленных на более полное и эффективное использование, развитие и обслуживание общего имущества в целях привлечения дополнительных финансовых ресурсов для улучшения жилищного фонда и других объектов.

- Содержание общего имущества.

2.1. Проведение технических осмотров общего имущества, в том числе отдельных элементов и помещений.

2.2. Проведение профилактических работ, не относящихся к текущему ремонту, по итогам технических осмотров Общего имущества.

2.3. Обеспечение температурно-влажностного режима.

2.4. Дератизация и дезинсекция технических помещений.

2.5. Мытье лестниц и лестничных площадок.

2.6. Уборка, чистка урн, решеток перед входом в подъезды.

2.7. Вывоз листьев, травы, спиленных деревьев.

2.8.Удаление снега и наледи с кровли козырьков и карнизов.

- Техническое обслуживание общих коммуникаций, технических устройств.

3.1. Проведение работ в соответствии с планом годового технического обслуживания.

3.2. На оборудовании, относящемуся к Общему имуществу, установленном в соответствии с проектом (системах отопления, водопровода и канализации): уплотнение сгонов, устранение засоров, регулировка смывных бачков, крепление санитарно-технических приборов.

3.3. Контроль состояния фланцев, фитингов, прокладок, водозапорной, водоразборной и регулировочной арматуры, отдельных участков трубопроводов, теплоотдающих приборов.

3.4. Проведение проверок, контроль работы вентилей, задвижек, регулирующих кранов.

3.5. Контроль сроков испытаний и поверок контрольнo- измерительных приборов.

3.6. Ведение учёта показания общедомовых счетчиков учёта воды.

3.7. Выполнение работ по устранению неисправностей и повреждений общедомовых инженерных систем.

3.8. Проведение работ по наладке системы отопления.

3.9. Гидравлическое испытание системы отопления.

3.10. Промывка приборов теплосъема и сетей отопления.

3.11.Осмотр ревизий коллекторов проведение прочисток канализационных выпусков.

3.12. Проверка герметичности системы бытовой канализации.

3.13. Проведение планово-предупредительного ремонта.

3.14. Обслуживание вводных распределительных устройств, распределительных электрощитов, электрических сетей, электротехнического оборудования с протяжкой всех контактных соединений.

3.15. Контроль сроков метрологических испытаний и поверок контрольно- измерительных приборов, проведение испытаний электрической сети, электротехнического оборудования, проверка сопротивления системы молнии зашиты.

3.16. Контроль работы электросчетчиков коммерческого и технического учета.

- Организация сбора твердых бытовых отходов (ТБО).

4.1. Содержание в надлежащем состоянии мусоросборных площадок.

- Содержание придомовой территории, включая уборку и другие работы по обеспечению санитарного состояния, озеленение.

5.1. Уборка придомовой территории в летний период:

Подметание придомовой территории, детской площадки, уборка мусора, листьев, уход за газонами.

5.2. Уборка придомовой территории в зимний период:  Ручная уборка территории от снега, сдвигание свежевыпавшего снега к местам складирования. укладка свежевыпавшего снега в кучи и валы, обработка тротуаров антигололедными реагентами, песком, удаление снега и наледи вручную.

- Текущий ремонт общего имущества.

- Фундаменты.

1.1. Восстановление поврежденных участков вентиляционных продухов.

1.2.Восстановление входов в подвалы.

- Стены и фасады.

2.1. Заделка выбоин и трещин на поверхности фасада.

2.2. Восстановление участков штукатурки и облицовки.

2.3 Проведение косметических ремонтов в подъездах.

- Крыши.

3.1. Ремонт отдельных участков кровли.

3.2. Ремонт участков покрытий парапета, ограждений, устройств заземления здания с восстановлением водонепроницаемости места крепления.

3.3. Ремонт и замена отдельных участков рулонных покрытий.

3.4. Прочистка приемных воронок водостоков.

3.5. Ремонт примыканий гидроизоляции к парапету и выступающим конструкциям.

- Оконные и дверные заполнения.

4.1. Восстановление отдельных элементов, частичная замена оконных и дверных заполнений в местах общего пользования.

4.2. Ремонт и замена дверных пружин, упоров.

- Лестницы, крыльца (зонты-козырьки) над входами в подъезды, подвалы.

5.1. Заделка выбоин,  трещин ступеней и площадок.

5.2. Частичная замена и укрепление металлических перил.

5.3. Ремонт отдельных элементов крылец, козырьков над входами в подъезды, подвалы.

- Внутренняя система отопления, водопровода и канализации.

6.1. Уплотнение соединений, устранение течи, утепление, укрепление трубопроводов, ликвидация засоров, смена отдельных участков трубопроводов, фасонных частей, сифонов, трапов, ревизий.

6.2. Гидравлическое испытание системы, ликвидация засоров.

6.3. На общедомовом оборудовании: набивка сальников, устранение течи в трубопроводах, приборах, запорной арматуре. Разборка, осмотр и очистка грязевиков воздухосборников, компенсаторов, регулирующих кранов, вентилей, задвижек; очистка от накипи запорной арматуры.

6.4. Проведение необходимого ремонта для устранения выявленных неисправностей.

- Система электроснабжения.

7.1. Замена и восстановление работоспособности отдельных элементов и частей элементов внутренних систем электроснабжения и электротехнических устройств от точки подключения к внешним сетям (границы балансовой принадлежности) до оконечных устройств, включая внутренние электрические сети, электротехническое оборудование и системы в местах общего пользования.

7.2. Ремонт и замена коммутационной аппаратуры и арматуры, автоматов, выключателей, пакетных переключателей, пускателей, плавких вставок, источников света, поврежденных гибких кабелей и электропроводки в местах общего пользования и технических помещениях.

7.3. Ремонт и замена коммутационной аппаратуры и арматуры, выключателей, поврежденных ги6ких кабелей  и электропроводки, установленных в этажных щитках до электросчетчиков.

7.4 Контроль над несанкционированными подключениями  к электросетям, отключение абонентов при несанкционированных подключениях к электросетям.

- Система газоснабжения.

8.1. Привлечение специализированных организаций для технического обслуживания, текущего ремонта системы газоснабжения от точки подключения к внешним сетям (эксплуатационной ответственности)  до оконечных устройств газового оборудования, для  проведения осмотра, технических и профилактических работ: замены и восстановления креплений, окраски газопроводов, запорной и регулирующей арматуры.

| Адреса и реквизиты сторон: Собственник ____________________________ Адрес: Республика Коми, Удорский район, пгт. Усогорск ул. ________________________ дом № _______ , кв. № _______ | Общество с ограниченной ответственностью «Светлый город» ИНН/КПП 1116009653/111601001 ОГРН 1061116004300 Почтовый адрес: Республика Коми Удорский район, пгт. Усогорск, ул. Ленина, д.13, кв. 54 Генеральный директор _____________ Л.А.Рыжакова |
| --- | --- |