Перечень работ по содержанию жилых домов:

1) Работы, выполняемые при проведении технических осмотров и обходов отдельных элементов и помещений жилых домов:

- Устранение незначительных неисправностей в системах водопровода и канализации (смена прокладок в водопроводных кранах, уплотнение сгонов, устранение засоров, регулировка смывных бачков, крепление санитарно-технических приборов, прочистка сифонов, протирка пробочных кранов в смесителях, набивка сальников, смена поплавка-шара, замена резиновых прокладок у колокола и шарового клапана, установка ограничителей – дроссельных шайб, очистка бачка от известковых отложений и др.).

- Устранение незначительных неисправностей в системах центрального отопления и горячего водоснабжения (регулировка трехходовых кранов, набивка сальников, мелкий ремонт теплоизоляции, устранение течи в трубопроводах, приборах и арматуре; разборка, осмотр и очистка грязевиков воздухосборников, вантозов, компенсаторов, регулирующих кранов, вентилей, задвижек; очистка от накипи запорной арматуры и др.).

- Устранение незначительных неисправностей электротехнических устройств (протирка электролампочек, смена перегоревших электролампочек в помещениях общественного пользования, смена и ремонт штепсельных розеток и выключателей, мелкий ремонт электропроводки и др.).

- Прочистка канализационного лежака.

- Проверка исправности канализационных вытяжек.

- Проверка наличия тяги в вентиляционных каналах.

- Проверка заземления ванн.

- Промазка суриковой замазкой свищей, участков гребней стальной кровли и др.

- Проверка заземления оболочки электрокабеля, замеры сопротивления изоляции проводов.

- Осмотр пожарной сигнализации и средств тушения в домах.

2) Работы, выполняемые при подготовке жилых зданий к эксплуатации в весенне-летний период:

- Укрепление водосточных труб, колен и воронок.

- Расконсервирование и ремонт поливочной системы.

- Снятие пружин на входных дверях.

- Консервация системы центрального отопления.

- Ремонт оборудования детских и спортивных площадок.

- Ремонт просевших отмосток.

- Устройство дополнительной сети поливочных систем.

3) Работы, выполняемые при подготовке жилых зданий к эксплуатации в осенне-зимний период:

-Утепление оконных и балконных проемов.

- Замена разбитых стекол окон и балконных дверей.

- Утепление чердачных перекрытий.

- Утепление трубопроводов в чердачных и подвальных помещениях.

- Укрепление и ремонт парапетных ограждений.

- Проверка исправности слуховых окон и жалюзи.

- Изготовление новых или ремонт существующих ходовых досок и переходных мостиков на чердаках.

- Ремонт, регулировка и испытание систем центрального отопления.

- Утепление бойлеров.

- Утепление и прочистка дымовентиляционных каналов.

- Замена разбитых стекол окон и дверей вспомогательных помещений.

- Консервация поливочных систем.

- Проверка состояния продухов в цоколях зданий.

- Ремонт и утепление наружных водоразборных кранов и колонок.

- Поставка доводчиков на входных дверях.

- Ремонт и укрепление входных дверей.

4) Работы, выполняемые при проведении частичных осмотров:

- Промазка суриковой замазкой или другой мастикой гребней и свищей в местах протечек кровли.

- Проверка наличия тяги в дымовых и вентиляционных каналах и газоходах.

- Смена прокладок в водопроводных кранах.

- Уплотнение сгонов.

- Прочистка внутренней канализации.

- Прочистка сифонов.

- Регулировка смывного бачка.

- Притирка пробочного крана в смесителе.

- Регулировка и ремонт трехходового крана.

- Укрепление расшатавшихся сантехприборов в местах их присоединения к трубопроводу.

- Набивка сальников в вентилях, кранах, задвижках.

- Укрепление трубопроводов.

- Проверка канализационных вытяжек.

- Мелкий ремонт изоляции.

- Проветривание колодцев.

- Протирка электролампочек, смена перегоревших электролампочек в лестничных клетках, технических подпольях и чердаках.

- Устранение мелких неисправностей электропроводки.

- Смена (исправление) выключателей.

5) Прочие работы:

- Регулировка и наладка систем центрального отопления.

- То же вентиляции.

- Промывка и опрессовка системы центрального отопления.

- Очистка и промывка водопроводных кранов.

- Регулировка и наладка систем автоматического управления инженерным оборудованием.

- Подготовка зданий к праздникам.

- Озеленение территории, уход за зелеными насаждениями.

- Удаление с крыш снега и наледей.

- Очистка кровли от мусора, грязи, листьев.

- Уборка и очистка придомовой территории.

- Уборка жилых, подсобных и вспомогательных помещений.

- Мытье окон, полов, лестничных маршей, площадок, стен, удаление пыли и т.д. в лестничных клетках.

- Удаление мусора из здания и его вывозка.

- Очистка и промывка стволов мусоропровода и их загрузочных клапанов.