ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на устройство ограждения территории ТСН (Ж) «МКР Ангелово»

1. Общие положения:

- Устройство ограждения территории в соответствии с планом разграничения участков длиной 980 метров.

- Высота 2400 мм. длинна секции с учетом столба 2720 мм. (360 секций).

- Работы по изготовлению и установки забора должны быть выполнены в соответствии с настоящим техническим заданием, и требованиями следующих нормативных документов:

-  СП 82.13330.2016 «СНиП III-10-75 Благоустройство территорий»;

-  СП 70.13330.2012 «СНиП 3.03.01-87 Несущие и ограждающие конструкции»;

-  СП 72.13330.2016 «СНиП 3.04.03-85 Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии»;
-   СП 45.13330.2012 «СНиП 3.02.01-87 Земляные сооружения. Основания и фундаменты»;
-  СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве»,
- "Методические рекомендации по разработке норм и правил по благоустройству территорий муниципальных образований" (утв. Приказом Минрегиона России от 27.12.2011 N 613);
- ГОСТ Р 53422-2009. Услуги бытовые. Ремонт и изготовление металлоизделий. Общие технические условия"
- СП 28.13330.2012. «СНиП 2.03.11-85 Защита строительных конструкций от коррозии».

4. При производстве работ на месте их проведения должно быть обеспечено соблюдение техники безопасности, противопожарных, санитарно-гигиенических, экологических и природоохранных норм и правил.

2. Описание работ:

Изготовление изделия из металлических прокатных профилей – трубы квадратные.

- соответствовать требованиям ГОСТ 23118-2012 «Конструкции стальные строительные- изготовлено из металлических прокатных профилей – трубы квадратные.

- Антикоррозийная защита стальных конструкций – эмаль Hammerite черная молотковая в 2 слоя. Антикоррозионная защита должна быть нанесена на все элементы ограждения. Поверхности стальных конструкций перед нанесением защитных покрытий должны соответствовать третьей степени очистки по ГОСТ 9.402-2004

- Монтаж и изготовление металлоконструкций производить в строгом соответствии с -  СП 70.13330.2012 "Несущие и ограждающие конструкции".

- Производственный контроль качества строительно-монтажных работ надлежит осуществлять в соответствии с СП 48.13330.2011 "Организация строительства"

- Сварку производить в соответствии с требованиями СП 16.13330.2017. Все заводские соединения сварные.

- Внешнему осмотру и измерениям подвергнуть 100% сварных соединений.

3. Техническое задание.

- Столбы из квадратной трубы, 80х80х3 мм, устанавливаются на глубину не менее 1,4 метра с шагом 2720 мм, предварительно обработаны гидроизоляционной мастикой последующей засыпкой щебнем и   бетонированием. Бетон марки М-200.

- Секции крепятся к металлическим столбам квадратным прутком 18х18мм Высота столбов от земли 2500мм. Столб завершается элементом препятствующими проникновению влаги внутрь столба. Элемент выбирается из каталога изготовителя. Высота между нижним краем секции и землей 100 мм.

- Полотно забора изготовлено из металлических прокатных профилей – трубы квадратные. 20х20х2 мм. Длина 2600 мм, высота 2400мм.

- Все заводские соединения сварные.

- Расстояние между отдельными прутами секций ограждения, ворот, калитки, 140 мм.

- Высота между нижними горизонтальными профильными трубами 150 мм

- Высота между верхними горизонтальными профильными трубами 200 мм

- Размер горизонтальных профильных труб 20х20.

- Расстояние от земли до нижней точки ограждения 100 мм(ориентировочно);

- Кованые элементы выбираются из каталога изготовителя. Форма и цвет согласовываются с заказчиком.

- Ориентировочный дизайн ограждения представлен на рисунке № 1 настоящего технического задания; окончательно внешний вид подлежит согласованию с заказчиком.

Рисунок №1