Перечень рекомендуемых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности (утвержден Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 9 января 2017 № 8/пр)

| - Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности системы отопления <*> |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Гидравлическая балансировка системы отопления зданий с установкой балансирующих клапанов, регуляторов расхода, регуляторов давления и перепускных кранов. | а) Увеличение срока службы отопительного оборудования; б) Упрощение ремонта, демонтажа и перестройки отопительной системы без ухудшения качества ее работы; в) Упрощение процесса диагностики отопительной системы в процессе эксплуатации; г) Обеспечение более комфортных условий для проживания. |
| 2. | Периодическая промывка трубопроводов отопительной системы. | а) Увеличение срока службы отопительного оборудования; б) Повышение эффективности работы отопительной системы. |
| 3. | Установка и восстановление тепловой изоляции трубопроводов отопительной системы. | а) Увеличение срока службы трубопроводов отопительных систем; б) Повышение эффективности работы отопительной системы; в) Повышение безопасности жизнедеятельности. |
| 4. | Установка индивидуальных тепловых пунктов (далее - ИТП) с системой автоматизированного погодного регулирования или модернизация устаревших на ИТП с системой автоматизированного погодного регулирования. | а) Рациональное использование тепловой энергии; б) Экономия потребления тепловой энергии в отопительной системе. |
| 5. | Установка энергоэффективного оборудования отопительной системы и замена исчерпавшего срок службы оборудования на энергоэффективное. | а) Повышение надежности работы отопительной системы; б) Рациональное использование тепловой энергии. |
| 6. | Внедрение частотно-регулируемого привода для управления электродвигателями насосных агрегатов системы отопления. | а) Увеличение срока службы электродвигателей насосных агрегатов; б) Повышение экономической эффективности при управлении насосными агрегатами. |
| - 2. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности системы горячего водоснабжения <*> |  |  |
| 7. | Установка и восстановление тепловой изоляции трубопроводов системы горячего водоснабжения. | а) Увеличение срока службы трубопроводов системы горячего водоснабжения; б) Повышение эффективности работы системы горячего водоснабжения; в) Повышение безопасности жизнедеятельности. |
| 8. | Внедрение частотно-регулируемого привода для управления электродвигателями насосных агрегатов системы горячего водоснабжения. | а) Увеличение срока службы электродвигателей насосных агрегатов; б) Повышение экономической эффективности при управлении насосными агрегатами. |
| 9. | Применение аппаратуры автоматического управления и контроля параметрами теплоносителя, подаваемого в систему горячего водоснабжения. | а) Автоматическое поддержание температуры воды горячего водоснабжения, задаваемой потребителем; б) Рациональное использование тепловой энергии; в) Обеспечение более комфортных условий для проживания. |
| 10. | Замена исчерпавшего срок службы оборудования системы горячего водоснабжения. | а) Повышение надежности работы отопительной системы; б) Рациональное использование тепловой энергии. |
| 11. | Установка приборов учета воды горячего водоснабжения. <**> | а) Упорядочивание расчетов за потребление воды горячего водоснабжения; б) Рациональное использование воды горячего водоснабжения. |

<*> При наличии соответствующих систем.

<**> Для установки преимущественно используются приборы учета, имеющие возможность дистанционной передачи показаний расхода энергетических ресурсов, в случае наличия возможности организации дистанционного приема показаний.